211 NUMARALI TAŞINABİLİR HAVA RADAR KITA KOMUTANLIĞI

ISITICI HAVA APAREYİ (DUVAR) TEKNİK ÖZELLİK DOKÜMANI

1. KONU	:

Bu Evsaf  Jeneratör ve Oto sundurmasında bulunan, Isıtıcı Hava Apareyine (Duvar) aittir.

2. GENEL İSTEKLER :

2.1. İstenilen malzemeler fabrikasyon ambalajları ile teslim edilecektir.

2.2. Tüm malzemeler keşifte belirtilen miktar ve ebatlarda olacaktır.

2.3. İstenilen malzeme TSE,EN ve/veya CE,İSO standartlarından en az birine sahip olacaktır.

3. EVSAF ÖZELLİKLERİ :

3.6.1.   Isıtıcılar en az 3 adet olacak olup 380 Volt-50 hz AC ve 20-40 KW aralıklarında çalışacaktır.

3.6.2.   300-900 m2 aralıklarında alan ısıtma kapasitesinde seyyar sahip olacaktır.

3.6.3.   17000-35000 Kcal/h aralıklarında kapasitelere sahip olacaktır.

3.6.4.   50000-150000 Btu/h aralıklarında kapasiteleri olacaktır.

3.6.5.   50-100 dB aralıklarında ses desibelinde çalışacaktır.

3.6.6.	  3000-5000 m3 aralıklarında debiye sahip olacaktır.

3.6.7.	  En az 2 adet Kombinasyon kutusu (3x25-2on) 1x16-2 yan olacaktır.

3.6.8.	  15-20 metre aralığında 50” pvc boru kullanılacaktır.

3.6.9.	  25x25 15-20 metre aralığında kablo kanalı kullanılacaktır.

3.6.10. 35-40 metre aralığında NY3x35+16 mm2, NY3x16+10 mm2 kablo kullanılacaktır.

3.6.11. En az 4 adet 3x25 A Düz fiş ve 4 adet 3x25 A seyyar uzatma priz olacaktır.

3.6.12. En az 40 metre TTR 4x4 mm2 siyah kablo kullanılacaktır.

3.6.13. Malzemeler montajı yapılmış şekilde yerinde çalışır vaziyette teslim edilecektir.

3.6.14. Montaj ile ilgili tüm malzemeler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

4. MUAYENE ŞARTLARI		:

Malzemeler idarece yapılacak olan muayene sonucunda karar verilerek kabul edilecektir. Malzemeler ile ilgili uygunluk son kararı idareye aittir. İstenilen malzemeler birinci sınıf kaliteye sahip olacaklardır. Yedek parçalar kullanılmaz hale gelirse; bu tip yedek parçalar yüklenici firma tarafından tekrar temin edilecektir. Bu tip kullanılmaz hale gelen yedek parçalarda idarenin hiçbir sorumluluğu yoktur.

5. GARANTİ ŞARTLARI	 :

İstenen Malzemelere en az iki (2) yıl garanti verilecektir. Arıza durumunda 48 saat içerisinde yüklenici firma gerekli malzemeyi tedarik edecek ve faaliyetini sağlayacaktır.

6. 	 Bu Evsaf Dokümanı bu madde dahil toplam 6 (altı) madde ve alt başlıklardan oluşmaktadır.

HAZIRLAYAN

Şeref TONGUR

Hv.Ulş.Asb.Kd.Bçvş.

1999-L-27

KONTROL EDEN

Galip AYERDEM

Hv.İs.Asb.Kd.Üçvş.

2003-SA-081

ONAY

....../...../2020

Ahmet TAŞ

Hv.P.Asb.Kd.Bçvş.

211 No.lu Tşnb.Hv.Rd.Kt.K.Vek.